3.3.5  In bedrijf nemen P 305

Doel:	In bedrijf nemen P 305

Veiligheid:	Gebruik de voorgeschreven PBM.

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- WI 3.3.1. Niveau V 301

Uitgangssituatie:

- V 301 is gevuld

| Handelingen: | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- |
| - Schakel beide werkschakelaars P 305 in | BO |  |
| - Start P 305 Opmerking: Indien pomp P305 niet start neem contact op met begeleider c.q. beheerder | MK |  |
| - Neem regelaar LIC 301 op handbediening (MAN) | MK |  |
| - Regel het uitgangssignaal van de regelaar rustig omhoog totdat het Niveau 100 cm is. | MK |  |
| - Zet de regelaar LIC 312 op automatisch (AUT), indien PV-gelijk is aan 100 cm | MK |  |

Eindsituatie:	P 305 in bedrijf

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |