3.3.3  In bedrijf nemen P 306

Doel:	In bedrijf nemen P 306

Veiligheid:	Gebruik de voorgeschreven PBM.

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- WI 9.1.1. Utilities in bedrijf nemen

- WI 3.3.2.In bedrijf nemen P 301

Uitgangssituatie:

- Utillities inbedrijf

- P 301 in bedrijf

| Handelingen: | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- |
| - Regel FZAL 308 op 45 mm l/h (sperwater seal P 306) Opmerking: Vraag begeleider c.q. beheerder om FZAL 308 vrij te geven | BO |  |
| - Schakel beide werkschakelaars P 306 in | BO |  |
| - Start P 306 Opmerking: Indien pomp P 306 niet start begeleider c.q. beheerder waarschuwen. | MK |  |
| - Neem regelaar FIC 312 op handbediening (MAN) | MK |  |
| - Regel het uitgangssignaal van de regelaar rustig omhoog totdat de circulatiestroom 6 m3/h is. | MK |  |
| - Zet de regelaar FIC 312 op automatisch (AUT), indien PV gelijk is aan 6 m3/h | MK |  |

Eindsituatie:	P 306 in bedrijf

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |