3.3.1  In bedrijf nemen P301

Doel:	In bedrijf nemen P-301

Veiligheid:	Gebruik de voorgeschreven PBM.

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

WI 9.1.1. Utilities in bedrijf nemen

WI 3.1.1  Niveau V 301

Uitgangssituatie:

•	Utillities inbedrijf

| Handelingen: | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- |
| - Controleer niveau V 301 Niveau moet ongeveer 50% zijn Niveau V 301 is ________ % | BO |  |
| - Vul V 301. Opmerking: Indien niveau V 301 kleiner is dan 50% instructie WI 3.1.1 Niveau V 301 uitvoeren. |  |  |
| - Schakel beide werkschakelaars van pomp P 301 in | BO |  |
| - Start pomp P 301 Opmerking: Indien pomp P 301 niet start, neem contact op met beheerder c.q. begeleider. | BO |  |
| - Neem regelaar FIC 311 op handbediening (MAN) | BO |  |
| - Regel het uitgangssignaal van de regelaar rustig omhoog, totdat de circulatie stroom 450 l/h is (PV, Proces Value) | BO |  |
| - Zet de regelaar FIC 311 op automatisch (AUT), indien PV 450 l/h is. | BO |  |
| - Controleer of er voldoende circulatiestroom is op FIT 311 | BO |  |
| - Controleer of er niveau is in S 306, via het kijkglas op S 306 (verlichting knopje achterkant kijkglas) Opmerking: PAS OP: Kijkglas kan heet zijn! Gebruik de kleine trapladder. | BO |  |

Eindsituatie:	P301 in bedrijf

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |