3.3.6  In bedrijf nemen P 302

Doel:	In bedrijf nemen P 302

Veiligheid:	Gebruik de voorgeschreven PBM.

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- WI 9.1.1.Utilities in bedrijf nemen

- WI 3.3.5 In bedrijf nemen P 305

Uitgangssituatie:

- Utilities inbedrijf

- P 305 is gestart

| Handelingen: | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- |
| - Regel FZAL 310 op 45 mm l/h (sperwater seal P 302) | BO |  |
| - Vraag begeleider c.q. beheerder om FZAL 310 vrij te geven | BO / MK |  |
| - Schakel beide werkschakelaars P 302 in | BO |  |
| - Start P 302. Opmerking: Indien pomp niet start, waarschuw beheerder c.q. begeleider. | MK |  |
| - Neem regelaar FIC 302 op handbediening (MAN) | MK |  |
| - Regel het uitgangssignaal van de regelaar rustig omhoog totdat de circulatiestroom 6 m3/h is. | MK |  |
| - Zet de regelaar FIC 302 op automatisch (AUT), indien PV gelijk is aan 6 m3/h | MK |  |

Eindsituatie:	P 302 in bedrijf

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |