3.3.9  In bedrijf nemen centrifuge S 303 en centrifugeren.

Doel:	In bedrijf nemen centrifuge S 303

Veiligheid:	Gebruik de voorgeschreven PBM.

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- WI 9.1.1.Utilities in bedrijf nemen

- WI 3.3.8 Heater Vulcanic in bedrijf

Uitgangssituatie:

- Utilities in bedrijf

- Heater Vulcanic in bedrijf

- Bij product centrifugeren, dient dichtheid > 1.028 g/cm3 DI 301

| Handelingen: | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- |
| - Hoofdschakelaar op kast 603-A / 503 QF1 op in zetten | BO |  |
| - Controleer of de noodstop op kast 603-A / 503 QF1 veilig is. Opmerking: Indien noodstop niet veilig, noodstop resetten (knop uitrekken) | BO |  |
| - Reset de noodstop met de sleutel | BO |  |
| - Druk op RESET (blauwe knop) op kast 603-A / 503 QF1 | BO |  |
| - Controleer bij de Centrifuge of de filter is geplaatst. Binnenin de centrifuge. | BO |  |
| - Druk op START op kast 603-A / 503 QF1 | BO |  |
| - Opmerking: Indien dichtheid ammoniumsulfaat hoger is dan 1.280 g/cm3 bij DI 301 Ga dan verder met stap 8. Informeer de beheerder c.q. begeleider. | BO/MK |  |
| - Sluit afsluiter HV 352 | BO |  |
| - Sluit afsluiter HV 351 | BO |  |
| - Open afsluiter HV 350. | BO |  |
| - Open langzaam afsluiter HV 351 Opmerking: Kijk naast afsluiter HV 351 bij het kijkglas of er doorstroming is richting V 301. Sluit aflsuiter HV 351. | BO |  |
| - Sluit afsluiter HV 350. | BO |  |
| - Open afsluiter HV 352. Toevoer naar de Centrifuge S 303. | BO |  |
| - Zet de snelheid/toerental van de Centrifuge S 303 op c.q. 75 % (Speed-Set-up) | BO |  |
| - Sluit afsluiter HV 352. | BO |  |
| - Laat de centrifuge 2 min centrifugeren. | BO |  |
| - Open afsluiter HV 318 en HV 319. | BO |  |
| - Zet de snelheid/toerental van de Centrifuge S 303 terug naar 0%. (speed-Set-up). | BO |  |
| - Stop de Centrifuge S 303. Druk op STOP op de kast 603-A / 503 QF1. | BO |  |
| - Open Centrifuge S 303 en verwijder de ammoniumsulfaat kristallen. Opmerking: Gebruik handschoenen als extra PBM's. Let op is warm!! | BO |  |
| - Blijf de stappen (6 t/m 20) herhalen om het product ammoniumsulfaat te Centrifugeren. | BO |  |

Eindsituatie:	P 302 in bedrijf

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |