3.3.1  Niveau V 301

Doel: Het vullen van V 301 

Veiligheid:	Gebruik de voorgeschreven PBM.

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- WI 9.1.1. Utilities in bedrijf nemen

Uitgangssituatie:

- Utillities inbedrijf

| Handelingen: | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- |
| - Open HV 270 (Persluchttoevoer op V 202) | BO |  |
| - Open HV 271 (Persluchttoevoer op V 202) | BO |  |
| - Open HV 272 (Persluchttoevoer op V 202) | BO |  |
| - Regel VADO-meter FIC 206 in op 40 % | BO |  |
| - Controleer het niveau van V 202. Vul in LI 206………..cm Opmerking: Indien het niveau lager is dan 60 cm neem contact op met begeleider c.q. beheerder | MK / BO |  |
| - Zet beide werkschakelaars van roerwerk M 201 van vat 202 op in | BO |  |
| - Start roerwerk M 201 Opmerking: Indien roerwerk M 201 niet start neem contact op met begeleider c.q. beheerder | MK |  |
| - Open HV 250 (Bodemafsluiter V 202) | BO |  |
| - Zet beide werkschakelaars van centrifugaalpomp P 205 in. | BO |  |
| - Start de pomp P205 Opmerking: Indien pomp P 205 niet start neem contact op met begeleider c.q. beheerder | MK |  |
| - Open klep XV 203. | MK |  |
| - Open afsluiter HV 253 | BO |  |
| - Regel de persdruk (PI 203) af op 1,9 bar door afsluiter HV 255 te openen. | BO |  |
| - Open afsluiter HV 254 naar V 301. | BO |  |
| - Controleer het niveau van V 301. Vul in LI3 02: _____% Opmerking: Niveau V 301 moet 50 % zijn | MK |  |
| - Neem regelaar FIC 307 op handbediening (MAN) | MK |  |
| - Regel het uitgangssignaal (MV) van de regelaar rustig omhoog, totdat de gewenste Flow 20 l/h (zie PV) bereikt is. | MK |  |
| - Schakel de regelaar FIC 307 op automatische (AUT) wanneer de gewenste Flow (PV) bereikt is | MK |  |

Eindsituatie:	V301 is gevuld en staat op automatisch niveau regeling.

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |