###### 3.3.7 In bedrijf nemen van de stoom op E 301

Doel:	Het indampen van het ammoniumsulfaat met behulp van stoom op E 301 tot ± 52 m%.

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM

- Verbrandingsgevaar aan hete oppervlakken.

- Verbrandingsgevaar bij het vrijkomen van condensaat (± 100 °C)

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- WI 9.1.2. In bedrijf name stoomketel  F 901

- WI 3.3.3. In bedrijf nemen P 302

- WI 3.3.5  In bedrijf nemen P 305

Uitgangssituatie:

- Utillities inbedrijf.

- Stoomketel is in bedrijf.

- Product over S 301 en E 301 staat op circulatie

| Handelingen: |  | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- |
| - Open de stoomtoevoer HV 330 en HV 331 naar E 301 Opmerking: PAS OP: kan heet zijn |  | BO |  |
| - Geeft de stoomklep vrij voor gebruik door XV 302 te openen. |  | MK |  |
| - Neem regelaar PIC 302 op handbeding (MAN). |  | MK |  |
| - Regel het uitgangssignaal van de regelaar (MV) rustig omhoog. Regel de stoomdruk rustig met stappen van 0,2 bar op naar 1,5 bar. |  | MK |  |
| - Zet de regelaar PIC 302 op automatisch (AUT), indien PV gelijk is aan 1,5 bar. |  | MK |  |
| Indien de circulatie flow (FIC 302) over de indamper E301 kleiner wordt dan 2 m3/h dan sluit automatisch XV 302 en hierdoor valt P 302 uit. Neem de regelaar PIC 302 op MAN en regel de MV op 0. Start P 302 volgens WI 3.3.3. In bedrijf nemen P 302. Ga hierna terug naar punt 3. |  |  |  |
| - Regel PIC 302 terug naar 0,8 bar als de circulerende vloeistof TI 302 en/of TI 301 een temperatuur van 102 °C heeft bereikt. Blijft de temperatuur stijgen, regel dan de PIC 302 naar 0,5 bar. |  | MK |  |
| - Controleer regelmatig het niveau in het moederloogvat V 301 en probeer het niveau constant op 50 % te regelen door middel van FIC 307. |  | MK |  |
| Holdpoint: Niveau LI302: …………% | MK |  |
| - Controleer regelmatig het niveau in het moederloogvat V 301 en probeer het niveau constant op 50 % te regelen door middel van FIC 307. Opmerking: Indien het niveau LI302 van V301 kleiner is dan 50 %, ga naar WI 3.3.1. Niveau V 301 |  | MK |  |
| - Controleer de dichtheid van DI 301. Noteer deze om de 15 minuten. DI 301 …………….g/cm3 DI 301 …………….g/cm3 DI 301 …………….g/cm3 DI 301 …………….g/cm3 DI 301 …………….g/cm3 DI 301 …………….g/cm3 |  | BO |  |
| - Indien de dichtheid is toegenomen tot 1,30 g/cm3 , neem dan contact op met de begeleider c.q. beheerder. |  | MK/BO |  |

Eindsituatie:	Stoom op E306 in bedrijf.

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |