###### 3.3.4 In bedrijf nemen van de stoom op E 306

Doel:	Het indampen van het ammoniumsulfaat met behulp van stoom op E 306 tot ± 37 m%.

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM

- Verbrandingsgevaar aan hete oppervlakken.

- Verbrandingsgevaar bij het vrijkomen van condensaat (± 100 °C)

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- 9.1.2.	In bedrijf name stoomketel  F 901

- 3.3.3.	In bedrijf nemen P 306

Uitgangssituatie:

- Utillities inbedrijf.

- Stoomketel is in bedrijf.

- Product over S 306 en E 306 staat op circulatie

| Handelingen: |  | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- |
| - Open afsluiter HV 945 op de stoomketel F 901. Opmerking: Vraag de beheerder c.q. begeleider om de afsluiter te openen. |  | BO |  |
| - Open de stoomtoevoer HV 340 naar E 306 Opmerking: PAS OP: kan heet zijn |  | BO |  |
| - Geeft de stoomklep vrij voor gebruik door XV 303 te openen. |  | MK |  |
| - Neem regelaar PIC 303 op handbeding (MAN). |  | MK |  |
| - Regel het uitgangssignaal van de regelaar rustig omhoog. Regel de stoomdruk rustig met stappen van 0,2 bar op naar 1,5 bar. |  | MK |  |
| - Zet de regelaar PIC 303 op automatisch (AUT), indien PV gelijk is aan 1,5 bar. |  | MK |  |
| Opmerking: Indien de circulatie flow (FIC 312) over de indamper E306 kleiner wordt dan 2 m3/h dan sluit automatisch XV 303 en hierdoor valt P 306 uit. Neem de regelaar PIC 303 op MAN en regel de MV op 0. Start P 306 volgens WI 3.3.3. In bedrijf nemen P 306. Ga hierna terug naar punt 3. |  |  |  |
| - Open afsluiter HV 362 bij Jet Condensor E 302 zo, dat de temperatuurmeter TI 304 in de E 302 max. 40 °C aangeeft. |  | BO |  |
| Opmerking: Zodra de stoom bijstaat is het zeer belangrijk om de temperatuurmeting TI 304 blijvend te controleren door de buitenoperator! Deze mag niet hoger worden dan 40 °C. |  |  |  |
| - Regel PIC 303 terug naar 0,8 bar als de circulerende vloeistof TI 303 en/of TI 306 een temperatuur van 102 °C heeft bereikt. Blijft de temperatuur stijgen, regel dan de PIC 303 naar 0,5 bar. |  | MK |  |
| - Controleer regelmatig het niveau in het moederloogvat V 301 en probeer het niveau constant op 50 % te regelen door middel van FIC 307. |  | MK |  |
| Holdpoint: Niveau LI302: …………% | MK |  |
| Opmerking: Indien het niveau LI302 van V301 kleiner is dan 50 %, ga naar WI 3.3.1. Niveau V 301 |  |  |  |

Eindsituatie:	Stoom op E306 in bedrijf.

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |