3.3.8  In bedrijf nemen Heater E 303

Doel:	In bedrijf nemen Heater E 303

Veiligheid:	Gebruik de voorgeschreven PBM.

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- WI 3.3.7 .In bedrijf nemen stoom op E 301

Uitgangssituatie:

- Heater E 303 in bedrijf

| Handelingen: | Functie | Paraaf |
| --- | --- | --- |
| - Open afsluiter HV 360 (Waterafsluiter) | BO |  |
| - Open afsluiter HV 361 (achterzijde Vulcanic Heater E303) | BO |  |
| - Hoofdschakelaar Heater E 303 op in zetten | BO |  |
| - Bij alarmsignaal op Heater E 303, druk op esc/reset | BO |  |
| - Via menu (F3) naar mode regulation gaan, druk op ENTER | BO |  |
| - Druk op powerknop | BO |  |
| - Pomp Heater E 303 gaat draaien, Zon Icoon verschijnt op display | BO |  |
| - Controleer of de temperatuur op loopt | BO |  |

Eindsituatie:	P 302 in bedrijf

| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | # Student |  |
| --- | --- | --- |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | # Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |